REVISÃO PARA A PROVA 01 – SISTEMAS DIGITAIS

CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

UNIVERSIDADE FRANCISCANA – UFN. 2025-02. Peso:2,0.

PROFESSOR: André F. dos Santos.

Nome do aluno: Romeo Noro Guterres.

Data:  27/08/2025.

Destaque em amarelo a alternativa correta nas questões de múltipla escolha.

1) Combinacional vs. Sequencial — Qual alternativa descreve corretamente a diferença fundamental entre circuitos combinacionais e sequenciais?

- a) Combinacionais dependem do clock; sequenciais não usam clock.

- b) Combinacionais dependem apenas das entradas atuais; sequenciais dependem das entradas atuais e do estado anterior.

- c) Combinacionais não possuem atraso de propagação; sequenciais sempre possuem.

- d) Ambos dependem exclusivamente do estado anterior.

- e) Ambos são controlados apenas por sinais analógicos.

2) Latch SR (NOR) — No latch SR implementado com portas NOR, qual combinação de entradas é proibida e por quê?

- a) S=0, R=0, pois força Q=Q̅=1.

- b) S=1, R=1, pois força Q=Q̅=0, violando saídas complementares.

- c) S=1, R=0, pois o circuito perde memória.

- d) S=0, R=1, pois Q nunca zera.

- e) Nenhuma combinação é proibida em NOR.

3) Latch SR (NAND) — Com entradas ativas em nível baixo, qual par corresponde a manter (hold) e qual é proibido, respectivamente?

- a) Hold: S̅=R̅=0; Proibido: S̅=R̅=1

- b) Hold: S̅=R̅=1; Proibido: S̅=R̅=0

- c) Hold: S̅=0, R̅=1; Proibido: S̅=1, R̅=0

- d) Hold: S̅=1, R̅=0; Proibido: S̅=0, R̅=1

- e) Não há estado proibido em NAND

4) Flip-flop tipo D — Sobre o FF D acionado na borda de subida do CLK, assinale a alternativa correta:

- a) Na borda de subida do CLK, Q recebe D e mantém até a próxima borda.

- b) Com CLK=0, Q copia D continuamente; com CLK=1, Q mantém.

- c) Possui duas entradas S e R, suscetíveis a estado proibido.

- d) Não armazena informação (não tem memória).

- e) É sensível a nível (transparente) quando CLK=1.

5) Flip-flop JK — um ciclo de clock. Considere um FF JK na borda de subida com Q(antes)=0 e J=1, K=1 imediatamente antes da borda. Após uma borda, Q será:

- a) 0

- b) 1

- c) Mantém o valor anterior

- d) Indeterminado

- e) Alta impedância

6) Flip-flop T — um ciclo de clock. Um FF T é acionado na borda de subida. Com Q(antes)=1 e T=1 imediatamente antes da borda, após uma borda Q será:

- a) 0

- b) 1

- c) Mantém o valor anterior

- d) Igual a T

- e) Indeterminado

7) Mapa de Karnaugh. Qual afirmação correta sobre MK?

- a) Agrupamentos podem ter qualquer tamanho ímpar para reduzir termos.

- b) Em MK de 4 variáveis, as bordas não são adjacentes entre si.

- c) O objetivo do MK é visual: reduzir expressões agrupando 1’s em blocos de tamanho potência de 2 para eliminar literais.

- d) MK substitui completamente a álgebra booleana e torna desnecessárias identidades.

- e) Agrupar células com valores diferentes (0 e 1) ajuda a simplificar mais rápido.

Questões discursivas (inclua justificativa):

8) Latch SR (NOR) — Descreva o comportamento para (S,R): (0,0), (1,0), (0,1) e (1,1). Por que a última é proibida?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9) Flip-flop JK — um ciclo de clock. Um FF JK acionado na borda de subida está com Q(antes)=1 e entradas J=0, K=1 imediatamente antes da borda. O que ocorre com Q após uma borda de subida? Justifique.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10) Mapa de Karnaugh — regras teóricas. Explique por que os agrupamentos devem ter tamanhos potência de 2 e como a adjacência toroidal (bordas adjacentes) auxilia na simplificação.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________